## PRZEDMIAR ## KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:; Przebudowa drogi dojazdowej do stacji PKP w m. Kaliska - gr. Gminy Lubień Kujawski. Adres obiektu:; Gmina Lubień Kujawski, działka nr 38/3 obręb 0017 Kaliska. Inwestor:; Gmina Lubień Kujawski,. Adres Inwestora:; ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski. Branża:; Drogowa.

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

Przebudowa drogi dojazdowej do stacji PKP w m. Kaliska - gr Gminy Lubień Kujawski

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

### KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA  DROGI  DOJAZDOWEJ DO STACJI PKP W MIEJSCOWOŚCI  KALISKA

| Nr | Nr spec. | Wyszczególnienie pozycji | J.M. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| I |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 1.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych | m2 | 703,00 |  |  |
| 1.2 | D.04.04.02 | Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.8cm z kłsm 0/31,50mm - uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.4 | D.04.03.01 | Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.5 | D.04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 583,00 |  |  |
| 1.6 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 | m2 | 703,00 |  |  |
| II |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 2.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 | 703,00 |  |  |
| 2.2 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 703,00 |  |  |
| 2.3 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 | m2 | 703,00 |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |