PROJEKT BUDOWLANY

| Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego: | Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Dziankowska - gr Gminy Lubień Kujawski |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Gmina Lubień Kujawski, działka nr 66 obręb 0039 Wola Dziankowska, działka nr 32 obręb 0011 Dziankówek. |
| Inwestor: | Gmina Lubień Kujawski, |
| Adres Inwestora: | ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubien Kujawski |
| Branża: | Drogowa |

| Projektant: | mgr. inż. Jarosław Marzec |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: | mgr. inż. Dariusz Olejnik |  |

Data:  18 listopada 2019

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

- umowa i ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy

2. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Wola Dziankowska działka nr 66 obręb 0039, działka nr 32 obręb 0011 Dziankówek.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Wola Dziankowska Gmina Lubien Kujawski	 na działkach ewidencyjnych gruntu:

      - obręb 0039 dz. nr 66,

      - obręb 0011 dz. nr 32.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Cały omawiany odcinek drogi wchodzący w zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy Lubień Kujawski - woj.: kujawsko-pomorskie, powiat włocławski.

Droga posiada na omawianym odcinku przekrój jedno-jezdniowy, o jednym pasie ruchu. W zakresie omawianego terenu znajdują się istniejące gruntowe zjazdy indywidualne do posesji prywatnych. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 762,7m.

4. KONSTRUKCJE

- Jezdnia

  - warstwa ścieralna gr. 4cm BA AC8S50/70

  - warstwa wiążąca gr. 4cm z BA AC11W50/70

  - górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm

  - dolna warstwa podbudowy gr. 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

  - warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

  - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

Parametry drogi:

- szerokość jezdni 350cm

- szerokość poboczy gruntowych  50cm ze spadkiem 8%

- konstrukcja nawierzchni o KR1

- droga gminna klasy L

- prędkość projektowa 50km/h

- spadek jezdni daszkowy 2%

- Zjazdy

Zjazdy w istniejących lokalizacjach i parametrach, przewidziane do przebudowy, polegającej na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu warstwy ścieralnej .

- Mijanka

Na odcinku drogi w km 0+310 strona lewa zaprojektowano mijankę o konstrukcji:

- warstwa ścieralna gr. 4cm z BA AC 8S50/70

- warstwa wiążąca gr. 4cm z BA AC 11W50/70

- górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kłsm wapiennego 0/32mm

- dolna warstwa podbudowy gr. 12cm z kłsm wapiennego 0/63mm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

-sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

    - powierzchnia jezdni - 2698,08 m2

    - powierzchnia zjazdów - 20,0 m2

    - powierzchnia mijanki - 39,75 m2

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa się powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne oraz poprzez sprowadzenie wody na tereny przyległe.

7. ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowane rozwiązania nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. SZKODY GÓRNICZE

Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w następujących działkach nr 66 obręb 0039 Wola Dziankowska i dz. nr 32 obręb 0011 Dziankówek i został ustalony na podstawie przepisów prawa budowlanego (Dz.U. 2016.209).

11. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli/gestorów sieci oraz po uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty/certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność robót przekraczać będzie 500 osobodni.