## KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:; Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Dziankowska - gr. Gminy Lubień Kujawski. Adres obiektu:; Gmina Lubień Kujawski, działka nr 66 obręb 0039 Wola Dziankowska, działka nr 32 obręb 0011 Dziankówek.. Inwestor:; Gmina Lubień Kujawski,. Adres Inwestora:; ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubien Kujawski. Branża:; Drogowa.

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Dziankowska - gr Gminy Lubień Kujawski od  KM  0+000  DO  KM  0+762,70

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4 | ZJAZDY |  |  |  |
| 5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 6 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

### KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  WOLA DZIANKOWSKA

OD  KM  0+000   DO  KM  0+762,70

| Nr | Nr spec. | Wyszczególnienie pozycji | J.M. | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 0+737,52 | km | 0,762 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 | Ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni z wywozem | szt | 7 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.01 | Karczowanie zagajników lub krzaków | ha | 0,023 |  |  |
| II |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 2.1 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 21-30cm w tym mijanka | m2 | 2966,64 |  |  |
| 2.2 | D.04.01.01 | Wywóz gruntu kat. III na odkład z wbudowaniem w nasypy, pobocza , na odkład | m3 | 878,07 |  |  |
| 2.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10cm w tym mijanka | m2 | 2966,64 |  |  |
| 2.4 | D.04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 12cm z kłsm 0/63mm | m2 | 2966,64 |  |  |
| 2.5 | D.04.04.02 | Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.8cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem z kłsm 0/32mm | m2 | 2966,64 |  |  |
| 2.6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 2843,86 |  |  |
| 2.7 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 2843,86 |  |  |
| 2.8 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 w ilości 100kg/m2 | m2 | 2843,86 |  |  |
| III |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 3.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 | 2737,08 |  |  |
| 3.2 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 2737,08 |  |  |
| 3.3 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z AC8S50/70 | m2 | 2737,08 |  |  |
| IV |  | ZJAZDY |  |  |  |  |
| 4.1 | D.10.07.01 | Wykonanie koryta głębokości 20 cm z rozplantowaniem gruntu zjazdy | m2 | 20,5 |  |  |
| 4.2 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 | 20,5 |  |  |
| 4.3 | D.10.07.01 | Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kłsm 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 | 20,5 |  |  |
| 4.4 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw i zabezpieczenia krawędzi | m2 | 20,0 |  |  |
| V |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 5.1 | D.06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III dowiezionym z odległości 1km z jego uformowaniem i zagęszczeniem | m2 | 762,7 |  |  |
| VI |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 6.1 | D.07.02.01 | Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm wraz z robotami towarzyszącymi | szt | 3 |  |  |
| 6.2 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych | szt | 3 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |